ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN DEPARTEMENT LIFE SCIENCES UND FACILITY MANAGEMENT

Online-Bestimmung der Trockensubstanz in einem Wirbelschichttrockner mit LabView

Semesterarbeit 5. Semester

von Adrian Lötscher

Diplomstudiengang 1999-2002 Studienrichtung Lebensmitteltechnologie

Fachkorrektoren: Dr. Alfred Keller Hochschule Wädenswil Thomas Fässler Hochschule Wädenswil

Verwendete Akürzungen

AL	Abluft und was noch so alles zur Abluft gezählt werden könnte, also auch Fortluft und Wegluft und Zugluft und …

dP	Druckdifferenz

dX	Differenz der absoluten Feuchte

HL	Erhitzte Luft

P	Druck

Pr	Produkt

rH	relative Feuchte

Ms	Massenstrom

T	Temperatur

TM	Trockenmassengehalt

WST	Wirbelschichttrocknung

VI	Virtuelles Instrument in LabView

Vs	Volumenstrom

X	Absoluter Feuchtegehalt

ZL	Zuluft

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	4

2	Einleitung	5

3	Theoretischer Teil	6

3.1	Die Trocknung allgemein	6

3.2	Die Wirbelschichttrocknung (WST)	6

3.2.1	Was ist eine Wirbelschicht?	6

3.2.2	Der Wärmeaustausch in der Wirbelschicht	7

3.2.3	Die WST in der Praxis	8

3.3	Steuerung der WST in der Praxis	8

3.3.1	Druckabfall	9

3.3.2	Relative Gleichgewichtsfeuchte (Endpunktsbestimmung)	9

3.3.3	Wasserdampfkonzentration der Abluft	9

3.3.4	Beladung der Abluft	9

3.3.5	Absolute Feuchtedifferenz	9

3.3.6	T-Methode	10

4	Praktischer Teil	12

4.1	Material und Methoden	12

4.1.1	Sensoren	12

4.1.2	Kommunikation mit PC (Schnittstellen)	14

4.1.3	Software	15

# Abstract

Ziel dieser Arbeit war die Erstellung und Verifizierung eines Virtuellen Instrumentes in LabView, mit welchem der Trockenmassenverlauf in einem Wirbelschichttrockner online angezeigt werden kann.

Dies ist von grosser praktischer Bedeutung, da bei der Wirbelschichttrocknung wichtige Zustandsgrössen des Trockengutes nicht direkt durch physikalische Sensoren gemessen werden können. In der Praxis werden Wirbelschichttrockner i.d.R. noch aufgrund von empirischen Erfahrungen oder durch die Bestimmung des Trocknungsendpunktes gesteuert. Die Anzeige der Online-Trockenmasse hingegen wird seltener praktiziert.

In dieser Arbeit wurde ein Verfahren entwickelt, um aus der Feuchtebeladungsdifferenz zwischen der in eine Wirbelschicht einströmenden Zuluft und der austretenden Abluft die aktuelle Trockenmasse zu berechnen. Auf der Basis dieser mathematischen Zusammenhänge wurde dann in LabView ein Virtuelles Instrument programmiert.

Für die Verifizierung des Programmes wurden anschliessend mit Hefe Wirbelschichttrocknungsversuche durchgeführt. Im ersten Trocknungsabschnitt konnten damit schon gute Ergebnisse erzielt werden, im zweiten nahm die Genauigkeit hingegen ab. Durch Kalibration und Entwicklung eines Programmes, mit welchem optimale Offset- und Skalierungs-Korrekturfaktoren bestimmt werden können, konnte auch die Genauigkeit im zweiten Trocknungsabschnitt verbessert werden.

Somit verliefen die ersten Versuche mit dem erstellten Virtuellen Instrument erfolgsversprechend. Es müssten allerdings noch mehr Versuche durchgeführt werden, um die Genauigkeit dieser Trockenmassenbestimmung besser beurteilen zu können.

# Einleitung

Wichtige Zustandsgrössen können bei der Trocknung in der Wirbelschichtapparatur nicht durch physikalische Sensoren gemessen werden. (Keller, 2001) Zudem ist die Wägung der Massenabnahme des Gutes während der Trocknung aufgrund der Aufwirbelung des Produktes nicht (oder nur mit enormem Aufwand) möglich. Gemäss Zabeschek (1977) ist es bislang kaum möglich, die Trocknungsverlaufskurven auf theoretischer Grundlage vorauszuberechnen. Dafür müssten für jedes Trocknungsgut eine grosse Zahl stoffspezifischer Daten bekannt sein.

Andererseits weisen die Wirbelschichttrockner durch ihren überaus intensiven Wärmeaustausch interessante Eigenschaften für die Industrie auf.

In der Praxis erfolgt die Auslegung von Trocknungsanlagen zumeist auf der Grundlage von Erfahrungen, die an bereits bestehenden Anlagen  oder Pilotapparaturen gewonnen wurden. Zabeschek (1977) weist darauf hin, dass diese häufig kostspielig und zeitraubend sind und häufig mit unzureichenden messtechnischen Verfahren durchgeführt werden müssen. Auch sonst geschieht die Steuerung der WST in der Regel nur durch eine Bestimmung des Endpunktes. Am meisten bewährt hat sich dabei eine Methode, welche T-Methode genannt wird und die Differenz aus Produkt- und Kühlgrenztemperatur als Abschaltkriterium des Wirbelschichttrockners verwendet. Diese Differenz wird in empirischen Versuchen ermittelt.  In anderen Experimenten wurde schon die Feuchtebeladung der Abluft hinter einer durchströmten Wirbelschicht oder die absolute Feuchtedifferenz zwischen Ab- und Zuluft als Abschaltkriterium verwendet.

Die Online-Bestimmung der Trockenmasse (TM) wird in der Literatur noch weniger häufig erwähnt.  Die Massenbilanz um einen Wirbelschichttrockner ist dabei die einzige Möglichkeit, ohne grossen experimentellen Aufwand die aktuelle Trockenmasse zu berechnen.

Ziel dieser Arbeit war deshalb, über eine Massenbilanz online den Trockenmassenverlauf aufzeichnen zu können. Dies wiederum sollte dann in einer späteren Arbeit für eine Regelung der Wirbelschichttrocknung (WST) ausgenutzt werden können.

Zunächst mussten mathematische Formeln zur Berechnung der Trockenmasse gemäss dem Mollier-Diagramm zusammengestellt werden. Sobald diese Zusammenhänge klar waren, wurde der Wirbelschichttrockner mit den geeigneten Sensoren ausgerüstet und mit der Programmier-Software LabView ein Virtuelles Instrument (VI) erstellt, mit welchem die Trockenmasse online berechnet werden kann.

# Theoretischer Teil

## Die Trocknung allgemein

Unter Trocknung versteht man die Entfernung von Flüssigkeit aus einem Gut durch Verdunsten oder Verdampfen. Gemäss Grassmann et. al. (1997) macht die rechnerische Behandlung der Trocknung aus zwei Gründen Schwierigkeiten:

Lückenhafte Kenntnisse und Vielfalt der Stoffeigenschaften

Mehrere Teilvorgänge, die sich einander überlagern, Stoff- und Wärmeaustausch sind somit auf recht verwickelte Art miteinander gekoppelt

Das Wasser kann im Gut auf unterschiedliche Art gebunden sein, z.B. als Haft-, Kapillar-, Quell- oder chemisch gebundene Flüssigkeit. Zudem kann ein Gut hygroskopisch oder nicht-hygroskopisch sein.

Der Verlauf der Trocknung kann bei nicht-hygroskopischen Gütern in zwei, bei hygroskopischen in drei Trocknungsabschnitte unterteilt werden. Die Trocknungsverlaufskurve wird in diesem Bericht in der Diskussion näher erläutert. Eine gute Übersicht über die Trocknung bietet auch Grassmann et. al. (1997).

## Die Wirbelschichttrocknung (WST)

### Was ist eine Wirbelschicht?

In Abbildung 1 sind mehrere Wirbelschichttypen aufgezeigt. Die Grafik zeigt, dass die Wirbelschicht eine Zwischenstellung zwischen einer Schüttung (Festbett) und eines geförderten Gutes einnimmt. Sie ist demzufolge durch die Lockerungs- und die Austragsgeschwindigkeit gekennzeichnet. Zudem unterscheiden Grassmann et. al. (1997) zwischen homogener (particulate) und heterogener (aggregative fluidization) Wirbelschicht. Im Falle von Gasen bildet sich in der Regel der letztere, ungünstigere Typ aus, in welcher sich Kanäle und Blasen bilden.

### Der Wärmeaustausch in der Wirbelschicht

Einer der grössten Vorteile der WST ist gemäss Thurn (1970) ihr ausserordentlich hoher Wärme- und Stoffaustausch, da jedes Korn von Gas (z.B. Luft) umströmt wird. Sie eignet sich somit gut für die rasche Trocknung von rieselfähigem, feinkörnigem Gut. Da der Wärmeaustausch bei der WST durch Konvektion ermöglicht wird ist dieser somit vom Wärmeübergangskoeffizienten  abhängig. Wie Abbildung 2 zeigt steigt der Wärmeübergangskoeffizient und somit auch der Wärmeaustausch in Abhängigkeit der Gasströmungsgeschwindigkeit bei der WST im Unterschied zu einer einphasigen Gasströmung unmittelbar bei der Lockerungsgeschwindigkeit (uL) steil an, erreicht ein Maximum und sinkt dann wieder ab. Grassmann et. al. (1997) zeigen auf, dass der Wärmeübergangskoeffizient nicht nur von der Gasgeschwindigkeit, sondern auch von anderen Faktoren wie Partikelmaterial und Partikeldurchmesser abhängt.

### Die WST in der Praxis

Es sind eine Vielzahl von technischen Wirbelschichttrockner-Ausführungen im Betrieb. Sie können batchweise oder kontinuierlich, einstufig oder mehrstufig und mit oder ohne vibrierter Wirbelschicht betrieben werden. Eine Übersicht dazu kann zum Beispiel Sattler (1988) entnommen werden.

Nach Gnielinski et. al. (1993) eignen sich zum Wirbeln pulverförmige, kristalline, körnige und kurzfasrige Produkte, die rieselfähig bis leicht klebend oder backend sind. Pasten und Schlämme werden durch Zumischen von bereits getrocknetem Gut fluidisierbar gemacht. Nebst der Trocknung werden Wirbelschichttrockner auch für die Agglomeration und das Coaten eingesetzt.

## Steuerung der WST in der Praxis

Über die Steuerung der WST in der Praxis wurden schon mehrere Arbeiten verfasst. Vielfach handelt es sich dabei aber nur um eine Endpunktsbestimmung. Nachfolgend sind die Methoden aufgelistet, welche bereits überprüft oder eingesetzt werden.

### Druckabfall

Kopp (1987) zeigte auf, dass der Druckabfall durch ein Wirbelbett nicht als Steuergrösse verwendet werden kann, da äussere Druckschwankungen im Bereich des eigentlichen Messeffektes sind.

### Relative Gleichgewichtsfeuchte (Endpunktsbestimmung)

Seager et. al. (1976) bestimmten den Endpunkt der WST von pharmazeutischen Pulvern diskontinuierlich, indem sie die Trocknung unterbrachen, sobald das Produkt trocken aussah und dann die Gleichgewichtsfeuchte einer Stichprobe massen.

### Wasserdampfkonzentration der Abluft

Zabeschek (1977) bestimmte mit einem Infrarotsensor die Wasserdampfkonzentration der Abluft um Trocknungsverlaufskurven von verschiedenen rieselfähigen, kapillarporösen Gütern in der Wirbelschicht zu bestimmen. Um die Berechnung zu vereinfachen und konstante Bedingungen zu erreichen entfeuchtete er die Zuluft mit einem Adsorber. Die Trocknungsverlaufskurven erstellte er erst nach Beendigung des Versuches indem er aus Anfangs- und Endtrockenmassengehalt sowie dem Verlauf der Wasserdampfkonzentrationskurve den Verlauf der Trockenmasse berechnete.

### Beladung der Abluft

Thurn (1970) entwickelte aus der Messung der Abluftfeuchte eine Methode, mit welcher online auf die Trockenmasse geschlossen werden kann. Dazu erstellte er zunächst eine Eichgerade, in welcher er Wasserverlust logarithmisch gegen die Abluftfeuchte aufzeichnete. Dabei erhielt er eine Gerade. Dieser Zusammenhang galt dann, sofern alle Betriebsparameter konstant gehalten wurden (wie zum Beispiel die Zulufttemperatur, gleiche Beschickung des Materialbehälters und gleicher Luftdurchsatz).

Wurde anstelle der absoluten Feuchte der Abluft die Beladungsdifferenz zwischen Ab- und Zuluft gebildet, so war der Trocknungsendpunkt dann erreicht, wenn die Differenz Null wurde.

Kopp (1987) führte ebenfalls Versuche mit diesem System durch und erhielt bei Versuchen mit 100 kg Granulat Schwankungen der Restfeuchte von ± 15%. Zudem war die Verschmutzung der Feuchtesensoren zu stark.

### Absolute Feuchtedifferenz

Ehrhardt et. al. (1976) entwickelten eine Kontrollmethode, um den Feuchtegehalt von Granulaten in möglichst engen Grenzen zu halten. Zunächst verwendeten sie die absolute Feuchtedifferenz zwischen Ab- und Zuluft als Abschaltkriterium. Bei tiefen absoluten Massenfeuchten wurde die Methode ungenauer (siehe Abbildung 3), sodass sie sich später für die T-Methode entschieden.

### T-Methode

Diese Methode wird in der Literatur am häufigsten zur Bestimmung des Endpunktes der WST genannt. Es wird eine vorgegebene, empirisch ermittelte Differenz zwischen Produkt- und Nasswärmegrad (bei einem Idealtrockner ist dieser gemäss Ehrhardt et. al. (1976) der Kühlgrenztemperatur gleich) als Abschaltkriterium verwendet (siehe Abbildung 4).

Harbert (1974) bestimmte in mehreren Versuchen die Relation von Temperaturdifferenz und Wassergehalt bei der Trocknung von verschiedenen Textilstoffen.

Ehrhardt et al. (1976) erreichten durch diese Methode bei der Trocknung von Granulaten Genauigkeiten im Bereich von ± 0.1 % absolute Massenfeuchte.

Auch Kopp (1987) verwendete die T-Methode-Methode, um den Trocknungsendpunkt von verschiedenen Granulaten zu bestimmen.

# Praktischer Teil

## Material und Methoden

### Sensoren

Die Sensorausrüstung des Wirbelschichttrockners kann der Abbildung 5 entnommen werden.

In der Zuluft (direkt vor Einlass der Luft) wurde mit einem Feuchtesensor die Temperatur und die relative Feuchte gemessen und daraus dann zusammen mit dem Atmosphärendruck der absolute Feuchtegehalt berechnet.

In der Abluft (direkt nach der Flansche) wurde ebenfalls mit einem Feuchtesensor die Temperatur und die relative Feuchte der Abluft gemessen. Zusätzlich war noch ein Flügelrad installiert, welches die Geschwindigkeit der Abluft mass. Schliesslich wurde noch ein Druckmessmodul verwendet, um den statischen Differenzdruck zwischen Abluft und Atmosphäre zu messen. Differenzdruck der Abluft addiert mit dem Atmosphärendruck ergab dann den statischen Druck der Abluft. Aus Feuchte, Temperatur und statischem Druck der Abluft wurde darauf der absolute Feuchtegehalt der Abluft berechnet, für die Berechnung des Massenstromes an trockener Luft wurde zusätzlich zu diesen drei Sensormesswerten noch die Geschwindigkeit der Abluft benötigt.

Daneben wurden während den Versuchen weitere Temperaturfühler eingesetzt, welche aber nicht für die Berechnung der Online-Trockenmasse benötigt wurden. Gemessen wurde zusätzlich die Temperatur der erhitzten Luft (im folgenden Heissluft) genannt und der Produkttemperatur. Je ein Temperaturfühler wurde zudem in die Zuluft bzw. Abluft gesteckt, um Aussagen über die Messunsicherheit der Temperaturfühler zu erhalten.

Im Folgenden wird kurz auf die für die Berechnung verwendeten Sensoren eingegangen. Die genaue Identifikation und das Messprinzip dieser Sensoren kann dabei jeweils der Tabelle 1 entnommen werden. Auf das Messprinzip wird aber nicht näher eingegangen. Simic et. al. (1992) geben eine gute Übersicht über diese Messprinzipien.

T ZL

rH ZL

T AL, rH AL

v AL

T HL

T Pr

Heiz-

element

Ge-bläse

Wirbelschicht-

behälter

Siebboden

Filter

dP

#### Feuchtesensor  Zuluft (Temperatur und relative Feuchte Zuluft)

Die relative Feuchte und die Temperatur der Zuluft wurde mit einem kapazitiven Feuchtesensor der Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH, Holzkirchen, gemessen. Die technischen Daten zu diesem Sensor können der Tabelle 2 entnommen werden.

#### Feuchtesensor  Abluft (Temperatur und relative Feuchte Abluft)

Der Feuchtesensor bestand aus einem kapazitiven Feuchtesensor und einem Pt100-Temperaturfühler der Firma Rotronic. Die technischen Daten sind in der Tabelle 2 aufgelistet.

#### Strömungssensor Abluft (Abluftgeschwindigkeit)

Die Geschwindigkeit der Abluft wurde mit einem Flügelrad der Firma Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH gemessen. Die technischen Daten sind in der der Tabelle 3 aufgelistet. Aus der Abluftgeschwindigkeit wurde dann anschliessend jeweils der Volumen- und Massenstrom der trockenen Luft berechnet. Gemäss Ahlborn (2000) ist die
 tatsächliche Luftgeschwindigkeit abhängig von Lufttemperatur und Luftdruck und muss deshalb mit dem Korrekturfaktor aus Tabelle 3 multipliziert werden. Diese Formel wurde durch eine multiple lineare Regression (siehe Kapitel 3.1: Die Trocknung allgemein auf Seite 6) erhalten, das korrigierte Bestimmtheitsmass betrug bei dieser Anpassung 0.9975, der Standardfehler der Schätzung 0.00535.

#### Druckmessmodul für Differenzdruck Abluft

Zunächst wurde mit einem Drucksensor der statische Druck der Abluft gemessen. Es stellte sich dabei heraus, dass dieser aufgrund eines Unterdruckes nicht gemessen werden konnte. Zudem war der Messbereich des Sensors zu gross und die Genauigkeit somit zu gering. Über die Grössenordnung des Unterdrucks war nichts genaueres bekannt, so dass dann ein Druckmessmodul für Differenzdruck beschafft wurde. Es wurde dabei der statische Differenzdruck zwischen Abluft und Atmosphärendruck gemessen. Dieser Differenzdruck addiert mit dem Atmosphärendruck ergab dann den statischen Druck der Abluft.

### Kommunikation mit PC (Schnittstellen)

Die Sensorsignale wurden über ALMEMO®-Stecker an einen Datenlogger ALMEMO® 8990-8 übertragen, von wo sie über eine RS232-Leitung auf den COM1-Anschluss des PC’s gesendet wurden. Die Befehle dazu wurden während der Messung über das LabView VI „WST online“ abgefragt, die Programmierung des Datenloggers vor einem Versuch geschah über das Programm Data Control 4.1.

Eine Besonderheit der ALMEMO®-Stecker ist, dass sie bestimmte Anpassungsfaktoren und Berechnungen programmiert haben, einen Überblick über die eingesetzten ALMEMO®-Stecker zeigt Tabelle 1. Der Tabelle 2 können die technischen Daten des Datenloggers entnommen werden.

Tabelle 1: Technische Daten zu den ALMEMO®-Stecker (Ahlborn, 2000)

Tabelle 2: Technische Daten zu Datenlogger (Ahlborn, 2000)

### Software

Folgende Software wurde für die Online-Aufzeichnung der Trockenmasse während der WST verwendet:

Windows NT: Betriebssystem

Data Control 4.1: Initialisierung/Programmierung des ALMEMO®-Datenloggers 8990-8

LabView 6i: eigene VI’s für die Online-Trockenmassenaufzeichnung während der WST (für genauere Angaben siehe Anhang A :Bedienungsanleitung der erstellten VI’s)

Anhang A

Bedienungsanleitung der erstellten VI’s

Übersicht

Mit dem VI „Übersicht WST-Trocknung“ können alle VI’s, die im Zusammenhang mit der WST erstellt wurden, aufgerufen werden. Es handelt sich dabei um folgende VI’s:

WST online: Wichtigstes VI, kommt während der WST zum Einsatz, es können ebenfalls Offset- und Skalierungs-Korrekturfaktoren für die einzelnen Messgrössen eingegeben werden

WST offline: VI, mit welchem die WST rekonstruiert werden kann. Kommt ebenfalls zum Einsatz, wenn der Einfluss der im VI „WST Fehleroptimierung“ ermittelten Offset- und Skalierungs-Korrekturfaktoren aufgezeigt werden soll

WST Fehleroptimierung: VI, mit welchem Offset- und Skalierungs-Korrekturfaktoren bestimmt werden können

WST Simulation Fehlerkumulation: VI, mit welchem der Einfluss von verschiedenen Messfehlern auf das Ergebnis der Online-WST abgeschätzt werden kann

WST statische Fehlerrechnung: VI, mit welchem der Einfluss von Messfehlern auf Wasserverlust, Beladung und Massenstrom von trockener Luft bestimmt werden kann

Dateien aneinanderhängen: VI, mit welchem mehrere Dateien aus Trocknungsteilschritten aneinandergehängt werden können, um dann einen zusammenhängenden Signalverlauf erzeugen zu können (zum Beispiel mit VI „WST offline“ oder mit dem VI „WST Fehleroptimierung“).

Die VI’s im Ablaufs-Kontext

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass zunächst das VI „WST online“ während der WST zum Einsatz kommt, anschliessend (wenn die Trocknung in mehrere Schritte unterteilt wurde) diese Dateien mit dem VI „Dateien aneinanderhängen“ zusammengefügt werden. Dann können mit dem VI „WST Fehleroptimierung“ die Korrekturfaktoren für diesen Versuch bestimmt werden. Mit dem VI „WST offline“ kann schliesslich der Einfluss dieser Korrekturfaktoren auf die Daten aus anderen Trocknungsversuchen bestimmt werden.

Abkürzungen

In den VI’s wurden für die einzelnen Variablen die Abkürzungen in Tabelle 3 benutzt. Im Folgenden werden diese Abkürzungen als bekannt vorausgesetzt.

Tabelle 3: In den LabView-VI’s benutzte Abkürzungen und Indizes

WST online:

Eigenschaften

Dieses VI kommt während der WST zum Einsatz. Das VI weist folgende wichtigste Eigenschaften auf:

Online-Berechnung der TM (und dX zwischen Ab- und Zuluft)

Online-Darstellung der Verläufe der TM, von dX und den wichtigsten Signalgrössen in Diagrammen

Online-Anzeige der Messwerte (Messwerte, welche in die Berechnung der TM einfliessen erscheinen so wie sie in die Formeln eingesetzt werden, z.B. Geschwindigkeit als Volumenstrom)

Aufforderung zum Speichern der Messwerte in Dateien bei Stoppen der VI-Ausführung, es werden zwei Dateien erstellt: 
1. Datei  Berechnete und in Berechnung eingesetzte Grössen (Reihenfolge der Spalten: 
2. Datei  Messwerte, welche im Read String angezeigt werden (in der Einheit, wie sie vom Datenlogger gesendet werden: T [°C], rH [%], dP [mbar], v [m/s]. Das Bedienelement „Anzahl Zeilen“ bestimmt dabei, wie viele Messwerte eines Messzyklus jeweils gespeichert werden. Die Reihenfolge ist entsprechend der Anzeige im „Read String“

Möglichkeit, Offset- und Skalierungsfaktoren für die einzelnen Sensormesswerte einzugeben

Möglichkeit, Zuluftdruck (Atmosphärendruck) Online oder Offline zu bestimmen.

Die Ausführung des VI’s kann nur durch die Schaltfläche „Stopp“ beendet werden. Damit wird verhindert, dass die Daten irrtümlicherweise nicht gespeichert werden.

Die Sensoren können beliebig an den Datenlogger angeschlossen werden, die Auswahl der Messwerte erfolgt erst im Register „Schnittstelle konfigurieren“

Vorgehen

Initialisierung Datenlogger:

Zunächst werden die ALMEMO®-Stecker der Sensoren an den Datenlogger angeschlossen und die Sensoren an den Messstellen gemäss Abbildung 5 platziert. Mit dem Programm „Data Control 4.1“ muss der Datenlogger zunächst initialisiert werden (Auswahl „Gerät programmieren“, dann dem Kontextmenü folgen, Baudrate = 9600). Dies muss immer dann erfolgen, wenn vorher die Stromzufuhr zum Datenlogger unterbrochen war. Empfehlenswert ist auch, dass der Messzyklus in Data Control 4.1 gleich gewählt wird wie der Messzyklus in „WST online“. Wird die Initialisierung nicht durchgeführt, kann das VI „WST online“ nicht funktionieren!

Abbildungs-Verzeichnis

Abbildung 1: Erscheinungsformen von Wirbelschichten (Grassmann et. al, 1997)	7

Abbildung 2: Wärmeübergangskoeffizient zwischen Heizfläche und Wirbelschicht in Abhängigkeit von der Gasgeschwindigkeit (Grassmann et al., 1997)	8

Abbildung 3: Genauigkeit der absoluten Massenfeuchte bei der Bestimmung der absoluten Feuchtedifferenz als Abschaltkriterium (Ehrhardt, 1976)	10

Abbildung 4: Theoretischer Temperaturverlauf des Produktes während der Trocknung (Ehrhardt et. al., 1976)	11

Abbildung 5: Schema des Wirbelschichttrockners CTL mit der Sensorausrüstung	13

Tabellen-Verzeichnis

Tabelle 1: Technische Daten zu den ALMEMO®-Stecker (Ahlborn, 2000)	14

Tabelle 2: Technische Daten zu Datenlogger (Ahlborn, 2000)	15

Tabelle 3: In den LabView-VI’s benutzte Abkürzungen und Indizes	16

LabView®